Лист контроля № 1. Качество подготовки учебного кабинета к уроку

Инструкция: выставьте в графу «Уровень выполнения требования» балл от 0 до 2 по каждому действию педагога:

- 0 баллов – не соблюдает;

- 1 балл – выполняет частично;

- 2 балла – полностью выполняет.

| Объект контроля | Действия учителя | Уровень выполнения требования |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовка учебного кабинета до урока |  |  |
| Учебная мебель в классе | Проверяет расстановку учебной мебели: – между рядами двухместных столов – 50 см; – между рядом столов и окном или противоположной окну стене – 50 см; – от первой парты до учебной доски – 240 см; – наибольшая удаленность последнего места ученика от учебной доски – 860 см; – высота нижнего края учебной доски над полом – 70–90 см; – угол видимости учебной доски в кабинетах 1–4­х классов – 45°, в 5–11­х – 35°; – меньшие по размеру парты расположены ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски; – конторки расположены на последних от доски рядах; – расположение парт для учеников с ОВЗ учитывает особенности их физического развития |  |
| Температурный режим | Соблюдает температурный режим от 18 до 24 °С в учебное время |  |
|  | Соблюдает температурный режим до 28 °С в теплый период года |  |
|  | Соблюдает температурный режим минимум 15 °С во внеучебное время |  |
|  | Проветривает учебный кабинет до урока |  |
| Интерактивная доска | Контролирует расположение и рабочее состояние интерактивной доски: – расположена по центру фронтальной стены; – нет зон, недоступных для работы; – проектор не слепит детей, не загораживает потолочный светильник, не мешает освещению учебного места ребенка; – равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости |  |
| Осветительные приборы | Контролирует рациональное использование дневного света |  |
|  | Проверяет длину жалюзи или штор – не ниже уровня подо­конника. Проверяет рабочее состояние жалюзи или штор |  |
|  | Проверяет наличие москитных сеток на окнах, которые открываются в весенний, летний и осенний периоды |  |
|  | Контролирует чистоту оконных стекол, отсутствие нарушений целостности стекла |  |
|  | Контролирует чистоту осветительной арматуры светильников |  |
|  | Контролирует замену вышедших из строя источников света, не использует разные типы ламп и лампы с разным светоизлучением |  |
| Содержание | Контролирует переполнение емкости для мусора |  |
|  | Проверяет отсутствие дефектов и повреждений полов |  |
|  | Проверяет отсутствие дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком стен и потолков |  |
|  | Проверяет площадь декоративных элементов с яркой цветовой палитрой – не более 25% от общей площади поверхности стен |  |
| Раздел 2. Подготовка рабочего места ученика |  |  |
| Мебель для школьников | Проверяет, соответствуют ли размеры и цветовая маркировка мебели росту школьника |  |
| Рассадка учеников в классе | Проверяет рассадку учеников с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения |  |
| Максимальный балл – 36 Итоговый балл |  |  |

Обработка результатов: определите итоговый балл (К) и сравните его с ключом:

- 25 ≤ К ≤ 36 – педагог выполнил общие требования к оборудованию учебного кабинета. Он качественно подготовил кабинет к началу учебного периода. Учитель контролирует соблюдение требований санитарных правил и гигиенических нормативов и правильно организует рабочее место ученика;

- 12 ≤ К ≤ 24 – педагог частично выполнил общие требования к оборудованию учебного кабинета. Он некачественно подготовил кабинет к началу учебного периода. Учитель частично или редко контролирует соблюдение требований санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе организацию рабочего места ученика;

- 0 ≤ К ≤ 11 – педагог не уделил внимания подготовке кабинета по общим требованиям к оборудованию или подготовил его на низком уровне. Он крайне редко или эпизодически соблюдает требования санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе к организации рабочего места ученика.